SardoNat - die Naturgefahren-Plattform des Welterbe Sardona

Felsstürze in den Welterbe-Kantonen Glarus, St. Gallen und Graubünden

Grundwissen zum Thema Felssturz

Welches sind die Eigenschaften eines Felssturzes?

Wie lange dauert ein Felssturz?

Was ist der Unterschied zwischen Felssturz, Bergsturz und Steinschlag?

Was ist der Unterschied zwischen Felssturz, Murgang und Rutschung?

Wie gross ist ein Felssturz mit einer Million Kubikmeter Volumen? Einer mit 100m3?

Warum gibt es Felsstürze? Die Ursachen von Felsstürzen

Was bewirkt, dass eine absturzbereite Felsmasse sich löst und als Felssturz talwärts stürzt? Was sind die Auslöser von Felsstürzen?

Welche Auswirkungen können Felsstürze haben?

Das könnte dich auch interessieren:

Videos zum Thema Felssturz

Felsstürze in der Geschichte der Kantone Glarus, St. Gallen und Graubünden

Literatur zum Thema Felssturz

# Welches sind die Eigenschaften eines Felssturzes?

> Bei einem Felssturz löst sich eine zusammenhängende Felsmasse von einem Berg und stürzt talwärts.

> Felsstürze bewegen sich mit 35 bis 140 km/h.

> Das Volumen eines Felssturzes beträgt definitionsgemäss

> minimal hundert Kubikmeter (kleiner Felssturz)

> maximal eine Million Kubikmeter (sehr grosser Felssturz).

> Die Steine und Felsblöcke des Felssturzes sind eckig, scharfkantig.

> Bei einem Felssturz entsteht viel Gesteinsmehl, Staub.

# Wie lange dauert ein Felssturz?

Maximal wenige Minuten.

# Was ist der Unterschied zwischen Felssturz, Bergsturz und Steinschlag?

> Bei einem Bergsturz stürzen mehr als eine Million Kubikmeter Fels ab.

> Bei Steinschlag stürzen nur einzelne Steine / Felsblöcke mit einem maximalen Gesamtvolumen von rund 100 m3 ab.

> Felsstürze treten viel häufiger auf als Bergstürze - aber weniger häufig als Steinschlag.

# Was ist der Unterschied zwischen Felssturz, Murgang und Rutschung?

> Im Gegensatz zu einem Murgang oder einer Rutschung spielt Wasser während einem Felssturz keine Rolle. Ein Murgang kann sich ohne die Mitwirkung von Wasser nicht talwärts bewegen - ein Felssturz schon.

> Bei einem Felssturz ist Getöse (Poltern, Donnern, Knirschen) zu hören. Im Gegensatz dazu ist eine Rutschung kaum hörbar.

> Bei einem Felssturz entsteht fast immer eine Staubwolke. Bei einer Rutschung oder einem Murgang nicht.

# Wie gross ist ein Felssturz mit einer Million Kubikmeter Volumen? Einer mit 100 Kubikmeter Volumen?

Ein maximal grosser Felssturz hat ein Volumen von annähernd einer Million Kubikmetern. Dies entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von rund 100 Metern.

Ein minimal grosser Felssturz hat ein Volumen von rund 100 m3. Dies entspricht einer Kantenlänge von etwa vier bis fünf Metern.

# Warum gibt es Felsstürze? Die Ursachen von Felsstürzen

Felsstürze gibt es, ….

> weil es Berge und Täler gibt. An den Bergflanken können sich Felsmassen lösen, in den Tälern können sich ausbreiten. Wo es keine Berge und Täler gibt, gibt es auch keine Felsstürze.

> weil die Felsmassen im Untergrund von Bergen und Tälern von unzähligen Trennflächen durchzogen sind (Klüfte, Schieferungsflächen, usw.) Wegen diesen Trennflächen besteht jeder Berg - auch einer aus härtestem Granit - aus Abermillionen von grossen und kleinen Teilen, die keinen oder nur einen beschränkten Zusammenhalt haben.

> weil Bäche, Flüsse und Gletscher (insbesondere während Eiszeiten) die Täler permanent eintiefen. Dabei entstehen Bergflanken. Ohne Bäche, Flüsse und Gletscher gäbe es keine Bergflanken - und damit auch keine Felsstürze.

> weil es die Schwerkraft gibt, welche die Felsmassen permanent talwärts zieht.

> weil die Wirkung von Wasser und Eis den Zusammenhalt der unzähligen Felsstücke schwächt.

# Was bewirkt, dass eine absturzbereite Felsmasse sich löst und als Felssturz talwärts stürzt? Was sind die Auslöser von Felsstürzen?

Auslöser können sein:

> Eine längere Periode mit nassem Wetter

> Ein stärkeres Erdbeben. Beispiel: Beim Erdbeben von Visp 1855 gingen unzählige Felsstürze nieder.

# Welche Auswirkungen können Felsstürze haben?

1. Wenn ihre Ablagerungen Flüsse und Bäche aufstauen, entstehen Stauseen.

> Wenn der Staudamm dem aufgestauten Wasser plötzlich nachgibt und das Wasser rasch ausbricht, entsteht eine Flutwelle.

> Wenn sich die gestauten Flüsse und Bäche langsam einen Weg durch die Ablagerungen bahnen, verschwinden die Seen wieder.

> Wenn es die gestauten Flüsse und Bäche nicht schaffen, sich einen Weg durch die Sturzmassen zu bahnen, bleiben die Seen erhalten.

2. Wenn der Felssturz in einen See oder ins Meer niedergeht, kann eine Flutwelle entstehen.

3. Aus Felssturz-Ablagerungen können sich Murgänge lösen.

Felsstürze gehören zu den Sturzprozessen

Felsstürze werden - zusammen mit Steinschlag und Bergstürzen - unter dem Begriff "Sturzprozesse" zusammengefasst. Bei Sturzprozessen legt das aus dem Gebirge ausgebrochene Fest- und/oder Lockergestein den grössten Teil des Weges in der Luft zurück. Das Material stürzt mehrheitlich frei fallend, springend oder rollend in die Tiefe.

Literatur

Literatur zum Thema Felssturz findest du in der Felssturz-Bibliothek

Letzte Bearbeitung: 16.12.2025, markus weidmann